[image: image1.png]Opis Programu Funkcjonaino Uzytkowego
1 Cze¢é¢ Opisowa

1/ 1Program Zamawiajgcego
W programie ZAMAWIAJACEGO jest:

Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Boniewie gmina Boniewo
pow. Wioctawek. Przywrocenie estetycznego wygladu otoczenia szkoly oraz stworzenie
bezpieczefstwa dla dzieci i modziezy przebywajacej na terenie szkolnym.

1 /2 Lokalizacja Zadania

Szkota Podstawowa i Gimnazjum w Boniewie jest zlokalizowana na dzialce Nr 253 przy
ulicy Szkolnej Nr 38. Graniczy z ulica Szkolng od strony poludniowej, a od strony
zachodniej z ulica Lesna. Ulica Szkolna na terenie Boniewa jest czescig drogi powiatowej nr-
2931 Izbica Kujawska Boniewo Borzymie dziatka nr-92. Ulica Lesna jest czescig drogi
gminnej, pomigdzy drogami powiatowymi: Nr- 2914 Lubraniec-Boniewo -Cety a droga
powiatowa nr 2931 Izbica Kujawska - Boniewo —Borzymie dziatka nr-95. Od strony
potnocnej rolnicza dziatka nr252 .Ogrodzenie szkolne nie bedzie graniczy¢ z dziatka nr-252.
Pas terenu pomiedzy dziatka nr-252 .a ogrodzeniem szkolnym stanowi droge ppoz.

1/ 3. Stan Istniejacy o

Na terenie szkolnym pomiedzy budynkiem szkoly podstawowe;j a ulica Lesna istnieje nie
utwardzone, nie normatywne boisko gruntowe i plac zabaw dla dzieci przedszkolnych .
Istniejacy teren szkolny posiada nie pelne ogrodzemie zZniszczone €O nie zapewnia
bezpieczefistwa przebywajacej tam miodziezy grajacej w pitke i dziecia przedszkola

Na placu przy szkolnym jest boisko o nawierzchni gruntowej do gry w pitke i plac zabaw
dla dzieci przedszkolnych .

Plac szkolny potozony jest pomiedzy budynkiem szkolnym a ulica Le$ng stanowiaca droge
gminng jest szeroki 48 mb, oraz pomiedzy ulicq Szkolna [droga powiatowa Izbica Kujawska
Boniewo -Borzymie.] a sasiadujacym z polem omym dlugosci 55 mb . Powierzchnia
catkowita wynosi ca. 2400 m?  Plac szkolny posiada ogrodzenie z siatki metalowej w
ramkach z katownika 30*30 na stupkach z rur metalowych ®-50mm siatka metalowa z drutu
przerdzewiata podziurawiona, katowniki pogiete i

przerdzewiale —nie nadaja si¢ do dalszej konserwacji- do dalszego uzytkowania.

Istniejacy pitko lap nie zapewni bezpieczenstwa wypadniecia pitki na jezdni¢ drogi
powiatowej wymaga nowej obudowy.

Teren posiada uzbrojenie w sie¢ kanalizacji sanitarnej ®-200 — przylacza kanalizacyjne.
Liniowo posadzone drzewa lipy o Srednicy ® do 50 cm. Teren plaski rowninny koto
budynku szkoly wznosi si¢ ca.50cm na calej dlugosci. calej dziatki

1/4 Podstawa Opracowania

1. Umowa z Urzedem Gminy Boniewo, powiat wloclawski.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zd. 2 wrze$nia2004r DzU zdnia
16 wrzesnia 2004r,W sprawie szczegolowego zakresu i form dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz Programu Funkcjonalno Uzytkowego

5. Wymagania Zamawiajacego

6. Pomiary wykonane przez projektanta.

7. Mapa gminy Boniewo w skali 1: 5000 ;

8. Plan sytuacyjno wysokosciowy dziatki 253 w skali 1:1000 UANNBXITE L o7

ban N8 o.M -





[image: image2.png]b

RS | Y .
NENSRSESEEBEE TREEE W el [ B 8
bt d S * % ¥

R

5 OPIS ROBOT DO WYKONANIA

Na roboty budowlane przy przebudowie ogrodzenia Gimnazjum i Szkoly
Podstawowej w Boniewie ulica Szkolna

Przewiduje si¢ wykonanie robot budowlanych ,polegajacych na wykonaniu ogrodzenia
terenu szkolnego, Szkoty Podstawowej i Gimnazjum Przywrocenie estetycznego wygladu
otoczenia szkoly oraz stworzenie bezpieczenstwa dla dzieci 1 mlodziezy przebywajacej na
terenie szkolnym.

Przez wykonanie ogrodzenia z prefabrykowanych elementow przeset ,wykonanych
technologia zgrzewania z poziomych podwojnych pretow fi-6mm dtugosci 2500mm 1
pionowych pretow fi Smm wysokosci 1500mm, wielkosé oczek siatki 50*200mm .
Zawieszonych na stupkach metalowych dwu teowych 40*60mm oraz pitko fapu wysokoscl
4000mm. Stupki rozstawione cO 2540mm nie zaleznie od wysokosci przesta. Stupek
umocowany w tawie betonowej z betonu B-10 U mocowane konstrukcyjnymi elementami
montazowymi. Zabezpieczonych trwale anty korozyjnie.

Witold §

Uprawnienia Buc,
UAN-NB 8356 S

http://photos04.allegro.pl/photos/orygina1/240/02/ 54/240025487 2007-09-03




[image: image3.png]Przebieg trasy ogrodzenia

h-1,50mb [h-2,00 ]

1 /1 Przewiduje sie wykonanie ogrodzenia o wysokosci 1,50 mb na odcinkach:

A /Rownolegle do frontu budynku gimnazjum prosto padle do ulicy Szkolnej na dhugosci
15,60mb wraz z wyjsciem furtka na boisko o szerokosci 1,00mm pomigdzy stupkami z cegly
klinkierowej 1+1/2 * 1+1/2 h-1,50mb.

Przesto 3 *254 + P 1,40 +1stupek 0,40*040+furtka 1,00 + stupek 0,40*%0,40 + P 2,10*2 =
15,60

B/ W z dluz ulicy Szkolnej i w z dtuz budynkow szkolnych. Poczatek ogrodzenia na
wysokosci, poczatku frontu budynku gimnazjum w kierunku ulicy Lesnej, do konca budynku
Szkoty Podstawowej. Brama przesuwna o dhugosci 5,50mb wraz z furtka wejsciem do szkoty
szerokosci 1,00mb.

P 2,54 * 8 S+0,40*0,40 +brama suwana 5,50 + S 0,40*0,40 + P 2,54 * 2+ § 0,40*0,40 + F
1,00 +S 0,40*0,40+P 2,54*5 =46,20

G / Pomiedzy szkota a ogrodzeniem od strony ulicy Szkolnej zostanie plac boiska od

ciety ogrodzeniem dtugosci 4,60 w tym furtka szerokosci 1,00mb.

S 0,40 *0,40+F 1,00 + S 0,40 *0,40+P 2,70 =450

F /Ogrodzenie placu gospodarczego pomiedzy budynkami szkot dtugosci 12,00 z brama
wjazdowa szerokosci 6,00mb.i furtkg wejsciowa.

P 2,54 +S 0,46+0,46 +B 6,00 +S 046*0,46 P 2,54 =12,00

1 / 2 Ogrodzenie o wysokosci 2,00 mb
C / Wzdhuz granicy ulicy Szkolnej od budynku Szkoty Podstawowej do ul Lesnej, metalowa
brama ppoz. Szerokosci 4,00mb+ furtka wejsciowa szerokosci 1,00mb na shupkach
metalowych Pitko fap dtugosci 20,32mb. dlugo$¢ wysokos¢ 4,00mb.Metalowa brama ppoz.
Szerokosci 4,00mb+ furtka wejsciowa szerokosci 1,00mb na stupkach metalowych
P 2,54 *1+S 0,40%0,40 +F1,00+S 0,40*0,40+P 2,54*7 + P} 2,54*8 + P 2,54 *3 = P=29,67
+P1.=20,32 =49,99
D /W z dluz granicy ulicy Lesnej od ulicy Szkolnej do drogi wewngtrznej ppoz.. na
dhugosci na
P 2,54* 3 na tuku R-10]+ 2,54*15 = 7,62 +38,10=45,72
E / Od ulicy Les$nej wzdtuz wewnetrznej drogi ppoz. do budynku szkolnego ppoz. dtugosci
48 m w tym Pitko tap dlugosci 20,32mb. dlugos¢ wysokos¢ 4,00mb. Metalowa brama ppoz.
Szerokosci 4,00mb+ furtka wejsciowa szerokosci 1,00mb na stupkach P 2,54* 3 +PL 02,54
*8 +P 2.54*%4 +B 5,00 + P 2,54*2 = 48,12

Uprawnienia A
L/ ey

http://photos03.allegro.pl/photos/400x300/230/85/28/2308528 2007-09-04




[image: image4.png]Zdjecie bramy

1 / 4 Bramy ppoz.

Brama wjazdowa ppoz. na teren Gimnazjum z ulicy Szkolnej o wysokosci 1,50mb
szeroko$é 5,50mbo konstrukcji metalowej suwana.

Brama wjazdowa na plac zabaw i gier od strony ulicy Szkolnej pomiedzy budynkiem
szkoly a pitko fapem metalowa brama dwu skrzydtowa szerokos$ci 4,00mb wysokosci
2,00mb wraz z furtka szerokosci 1,00mb,zawieszona na stupkach metalowych.
Brama wjazdowa na plac zabaw i gier od strony wewngtrzne] drogi ppoz. Pomigdzy
Ulica Leéna a budynkiem szkoly i pitko fapem, metalowa brama dwu skrzydtowa
szerokosci 4,00mb i wysokosci 2,00 mb wraz z furtka szerokosci 1,00mb,zawieszona
na stupkach metalowych

Brama wjazdowa pomigdzy budynkami szkét na plac gospodarczy szerokosci 6,00mb
dwu skrzydtowa z odciagami furtka szerokosci 1,00mb zawieszona na stupkach

metalowych . wyjazd na wewngtrzng drog¢ ppoz.

1/5 Stupki bramowe z cegly klinkierowej
Stupki dla bramy suwnej bramek wejsciowych solo bez bram wijazdowych z cegly
klinkierowej, stupki z cegly 1+1/2*1+1/2 na zaprawie cementowej, wysokos¢ 1,50
Rdzef stupka wypeniony mieszanka betonowa B-15, wzmocniony czterema pretami
zebrowanej stali fi- 14 mm 1=1700mm strzemiaczko spiralne z drutu fi-6mm zakonczone

czapa betonowa.
Posadowione na fundamencie wymiarach 0,60*0,60*0,60 z mieszanki betonowej B-15

fundament posadowiony na warstwie odcinajacej z piasku grubosci 10cm

1 /6 Furtki w stupkach z cegly klinkierowej
Furtki metalowe solo bez bram wjazdowych umieszczone pomiedzy stupkami z cegly
klinkierowej na zawiasach szerokos¢ 1,00mb wysokos¢ 1,50:
e Wyjscie na teren boisk Wiejskich
e Wyjscie na ulice Szkolna e szkoty
e Wyjscie na plac gry i zabaw dla przedszkolakow Withtd thdikski

, . Uprawnienia R
Cokol ogrodzenia Uik b 8 Yo S

Wykonany na warstwie odcinajacej z piasku grubosci 10cm z mieszanki betonowej B-15
w przekroju 0,20 * 0,30 dtugosc 206 mb. Cokot wyniesiony 15cm ponad grunt .

Dolna krawedz siatki podniesiona ponad cokot Scm.
Zielence

Wyrdwnanie terenu przekopanie i wyrOwnanie gruntu przy ogrodzeniu i uzupelnienie gruntu
rodzimego warstwa torfu ogrodniczego grubosci 2 cm i obsianie nasionami traw

http://photos02.allegro.pl/photos/oryginal/228/48/07/228480709 2007-09-04




[image: image5.png]1/ 3 Pitko lap
Pitko tap usytuowany od strony ulicy Szkolnej i po przeciwnej stronie od strony pola ornego
przy wewngtrznej drodze ppoz. 0 dtugosci 20,32 mb i wysokosci 4,00 mb przesta szerokosc
2500 mm wysokos¢ 4000mm rozstaw stupkow 2540 po osi miedzy stupkami.bea stojakow na
rowery

1/7 Kolejno$¢ wykonania robot
1. wytyczyé ponownie tras¢ ogrodzenia wzdluz granicy. pomigdzy granicg pasa
drogowego a granica dziatki 253 z drogami :
e droga powiatowa Izbica Kujawska Boniewo —Borzymie.
e droga Izbica Kujawska Boniewo —~Borzymie
2. ogrodzenie wewngtrzne na dziatce 253 nie graniczace z dziatkami sasiednim z tg
dziatka ,wykona¢ zgodnie ustaleniami Wojta Gminy Boniewo i Dyrekcja Szkoty
3. roboty budowlane
o Wykonanie taw fundamentowych stupkow ogrodzenia 1 pitko tapu stupki
ustawié 1 zabetonowac na stafe.
e Wykonanie cokolow ogrodzemia.
Wykonanie stupkow z cegly klinkierowej dla furtek wejsciowych solo i
Bram suwanej
Montaz elementow przgsel ogrodzenia
Montaz elementow pitko tapu wysokosci 4,00mb
Montaz bramy wjazdowych.
Montaz furtki wejsciowej dla pieszych
Roboty wykonczeniowe

Witoid Y opings

Uprawnienis g -
e uc Y A Qe
UAN»fVBb’:,,S-(", © .’ASdnu




[image: image6.png]Wykonat

Witold Lopinski

2 /1 Wytyczne realizacji

Planowane roboty budowlane nie wymagaja zezwolenia moga by¢ prowadzone na
zawiadomienie

Ogrodzeni jest usytuowane na terenie szkolnym, na dzialce 253 ogrodzenie nie
narusza praw terenowych osob trzecich.

W trakcie robot nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na usytuowanie na granicy pasa
drogowego

O rozpoczeciu robot powiadomi¢ Kierownictwo Szkoly i poinformowac o
zagrozeniach jakie by grozity pod wzgledem BIOZ. .

Przewidziane roboty budowlane nie stwarzaja szczegOlnego zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, prace nie bedg prowadzone na wysokosct, ant w
glebokich wykopach.. Nie powstaje koniecznos¢ opracowania planu BIOZ przed
przystapieniem do wykonywania robot jest podyktowana planowanym matym
zakresem robot,

Wykonawca moze dopusci¢ do pracy tylko personel odpowiednio przeszkolony pod
wzgledem BIOZ a operatorzy kierowcy musza posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Roboty ziemne w poblizu linii telekomunikacyjnej i elektrycznej prowadzi¢ recznie
Nadmiar mas ziemnych oraz gruz z robét rozbiérkowych zaladowac na srodki
transportu kotowego i odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

Po zakonczonych robotach teren nalezy uporzadkowac.

Za powstale szkody spowodowane nieprawidtowym wykonawstwem odpowiada
Wykonawca.

Wykonawca wszelkie szkody powstale z jego winy, naprawia na swoj koszt





[image: image7.png]Przedmiar Robat

Na roboty budowlane przy przebudowie ogrodzenia Gimnazjum i Szkoty Podstawowe) w
Boniewie ulica Szkolna

Ip

podstawa

Opis robot

jm

Tlos¢
jm

1

2

3

4

5

1

Wykonanie ogrodzenia wysokosci 1,50 mb.

Panele 1530%2500 z drutu fi-5 mm prety pionowe, prety poziome
2*6mm wielkos¢ oczek 50*200mm.

Stupki stalowe T 40-60* 2000 + elementy mocujace.

rozstaw shupkow 2,540mm Elementy ocynkowane i malowane
proszkowo. Wykonanie dotéw, ustawienie stupkow
,zamocowanie mieszankg betonowa montaz panel.

mb - 63,00

L ,=[15,60+46,20+4,50+12,00]=78,30mb

L, =78,30-[1,80*3+5,50+5,00]=62,40mb

mb

63

Wykonanie ogrodzenia wysokosct 2,00 mb.

Panele 2030*2500 z drutu fi-5 mm prety pionowe, prety poziome
2*6mm wielkos¢ oczek 50*200mm.

Shupki stalowe T 40-60* 2000 + elementy mocujace. rozstaw
stupkow 2,540mm

Elementy ocynkowane i malowane proszkowo. Wykonanie
dotow, ustawienie stupkéw zamocowanie mieszanka betonowa
B-10, montaz panel.

L = [49,99+45,72+48,12]=143,83mb

L »= [1,80+40,62]=101,53mb

mb

102

Wykonanie montazu pitko tapu wysokosci 4,00 mb.

Z panele 2500*4000 z drutu fi-5 mm prety pionowe, prety
poziome 2*6mm wielko$¢ oczek 50*200mm.

Stupki stalowe T 40-60* 4600 + elementy mocujace.

rozstaw stupkow 2,540mm Elementy ocynkowane i malowane
proszkowo. Wykonanie dotow, i faw fundamentowej ,ustawienie i
zamocowanie shupkow w lawie betonowej z mieszanka
betonowa B-10, montaz panel.

L=2,54,00*8 *2=40,64mb

mb

41

Wykonanie stopy fundamentowej 60*60*60cm z z mieszanki
betonowej B-10 pod stupki furtek wejsciowych wraz z
wykonaniem wykopu fundamentowego, wykonaniem szalunku z
desek 28mm wykonaniem i montazem zbrojeniem ze stali
zbrojeniowej fi-10mm kg 6,75 zabetonowaniem

2,16 m’

V-[0,60*0,60*0,60]*8 =1,72

1,72

2

Wykonanie stupkow z cegly klinkierowej 1+1/2*1+1/2 wysokosci
1,50 mb

srodek shupka zbrojony stala zbrojeniowa 9,5 kg/szt

wypelniony mieszanka betonowa B15 V=0,022m’
szt.-8

Szt

KNNR-2

Montaz Bramy wjazdowej przesuwanej ppoz. szerokosci 5,5
wysokos$¢ 1,50 wraz z montazem
SZt-l u::&.\l&

Szt

| SRPNV Las
YWHOT PISK!
Lprawnienia Bu owe i Sanit.
Ual NB. 838 X7/ odswk





[image: image8.png]7 | KNNR-2 | Montaz bramy wjazdowej metalowej dwu skrzydlowej ppoz. Szt 2
szerokosci 4,00 wysokos$¢ 2,00, stupki bramowe metalowe , furtka
metalowa szerokoscil,00mb zawieszona na stupkach
metalowych tacznie z brama
Szt.-2
8 | KNNR-2 | Montaz gospodarczej bramy wjazdowej metalowej dwu Szt 1
skrzydtowej. szerokosci 6,00 wysokosc 1,50mb stupki bramowe
metalowe z od ciggami skrzydet bramy, furtka metalowa
szerokoscil,00mb zawieszona na stupkach metalowych
Szt.-1
9 | KNNR-2 | Furtki metalowe zawieszone na zawiasach pomigdzy stupkami z Szt 3
cegly klinkierowej o rozstawie stupkéw 1,00mb wysokos¢ 1,50
wraz z montazem
Szt.-3
10 | KNNR-6 | Reczne kopanic wykopu dla wykonania cokolu glgbokosci 0,60 m1 | mb 206
040106 | szerokosci 0,40 m, grunt kat I
mb =206
L = [63+102+41] = 206mb
11 | KNNR-6 | Warstwa odcinajaca z piasku wykonana mechanicznie grubosci m” 52
0104-031 | 10cm po zageszczentu
m’- =206,00*,025=51,50
12 | KNNR-2 | Cokoty ogrodzef o0 wymiarach 0,20 x 0,30 z mieszanki 12,36
160102 | betonowej B-10 z wykonaniem desko3wania
| m’ -12,36
V - 206,00%[0,20*0,30] = 12,36m’
1.3 |KNNR 1 |Reczne plantowanie skarp 1 poboczy na czysto m” | 253
050301 m’ -253,00
F =169 * 1,50 =253,00
14 | KNR-221 | Reczne przekopywanie gruntu kategorii 3 m” | 253
021101 m? -253,00
15 | KNR-221 |Rozrzucenie mieszanki z torfu warstwa grubosci 2 cm m’ | 253
021101 m’ -253
16 | KNR-221 | Wykonanie trawnikow dywanowych siewem rgcznym z uprzednim m- | 253
040105 |zahumusowanim torfem ogrodniczym warstwg grubosci 2 cm z

pielggnacja w gwarancyjnym agrotechnicznym okresie,
m” -253

Sporzadzit Witold L.opinski

t:Y.owe i Sanit.

Uprawn-enia B4
A7 /85Wk

UAN-NE-8BEY





[image: image9.png])

j
g et

{

H

VIAPA SYTUAC

SKALA 1:1000
Emj&(.,@mch akinaina Zﬁﬁ’qcfﬂﬁak gi‘ ﬂﬁﬁ'ﬁlf{

YINO - WYSOKOSCIOWA

Mapa do calgw

zalkresie ma dzien 21.12.2004

obred : BONIEWG w, szxonns | ABaliza do projekty ées:vzn 7331-2./85

gmins : BONIEWO - | Boniewo
powiat : wicciawsid

wei.: ka 3aw“ka—pomomane

er;she bozska SPOTIOWe Z Wyposaseniem ig

00 B(_)gmm'ia Gern

odzenia

im icSz KO P OWC
tha zk 12 38

UAN- NB- 8386 5/

03E- / | ' u P2 : ~iser '
037 | / | \ prawmemaeud owe i gt 72234 gl e -

.
ol .
'y o y
33 be by
. - “

- e A e

SIS / TN N
szkoia podst.lwowa z? TEE
s ¢ Fmoazjum® I

nali
[
»
[}
H g
b fa oy ©

65 . g
~ka
S8
A
ke
Qs
i

{
- -‘-) l ‘OII-) Iz D
m

"‘.:—-;'*\.;__ii_:"

SR Sy /;" - A lo:.. .
T NS TN P \
—em TRz LY / ; ] rawnmma Piid

_"—-'_—.—_‘N-h—_.
\
]
4 .
3
S M\\
@
/
.
NG
B
rd
J
r
Q
°.
e §
[
(e




[image: image10.png]JUBROHAMA,

AMS8/ JE €8-GN-NVN
. Jues | ng euaiumesdn
5 SAl MsjidoT PIoum
PGl
12" = XA4
-l '.Ju.' O w b -y uy |
i Y
1 : :
==y == ==l \\,.....::...-.:.I....!:.-..... \\ —- -— -
0G1 gLguoleg  0exoz o403
00, I
.m s m
: :
& g )
2 S
00C 02 9x¢
(€051 =H)
000Z |

alulAzoioxAluE suMOBLL 1 BUBMOMUADO 81UsZpolb()

(e0sk=H) 000Z=H 25040sSAM Aj0¥zZs aluazpolbo
almaluog m emomelspod ejoyzs | wnizeuwio





[image: image11.png]wag] -qeseld eakleuUldpo BAISIEAN, | EOB[RUIDPO BMISIEBAA

=V e

: |
T _ ] AUAd¥NISUOy [omezid | :
2. A .
" ] “ _
3 1 L - - o | .
. = [ ==1
o 4 2
.W_. _ 1 - . | _ n%-
3 : T | ] _ W o
-3 - . _ -3 S
. | | | 14 =
@ : G| g uojeg ! g
2 _ | o
— | y
u — —
()
o _ -1 “ :
| .| EILXQC ' 1
m—— Jemuip efbed -

WO’ | PN 1W0G's 1ezs Aweiq Mdnis

Alo)zs aIuazpolbo
smaluog m emomelspod ejoxzs | Wnizeuwio




